Как же все-таки выбрать чердачную лестницу ?
                       Первое, что нужно знать, перед тем как выбрать лестницу это высота от пола до потолка, при этом необходимо учитывать уровень чистовой отделки. Наиболее удобной считается высота до 280 см, максимальная высота лестниц OMAN может составлять 335-350 см. (350 см для ножничных типов с дополнительными двумя секциями по 25 см каждая).
[image: image1.png]



                        Для примера можно привести Европейские страны, где высота подобных лестниц составляет всего 270-280 см. 

                        На высоте более 350 см эксплуатация складной чердачной лестницы небезопасна — это связано с риском падения с высоты, и сложностями в открывании-запирании, в этом случае нужно подумать о другом решении данного вопроса, например, об установке стационарных лестниц.
[image: image2.png]



                      И так высота определена — второе, о чем следует задуматься это размер проема, хорошо, если конструкция потолка позволяет монтировать лестницу любого размера, но чаще помехой могут быть балки, либо это монолитная железобетонная конструкция с готовым проемом, изменить который без специального оборудования невозможно. Учитывайте и «вылет» элементов лестницы за границы люка при открывании — закрывании (на пример узкий коридор, близость к лестничным маршам, ограждения и.т.п.).
[image: image3.jpg]



                   Если у вас нет ограничения с размерами люка, конечно лучше взять лестницу с большими размерами, по ней будет удобней подниматься, не нужно будет наклонять голову, но наряду с этим есть один минус, чем больше люк, тем больше теплопотери. Разумный оптимальный выбор 60 х 120 см. Как правило, складные чердачные лестницы существуют уже готовых размеров, так что будьте готовы, что на Ваш проем не будет точного размера, поэтому нужно планировать лестницу с небольшими допусками — стандартная продукция дешевле. Однако случается, что Ваш проем индивидуален и стандартом не отделаешься, попросите продавца о нестандартных размерах, возможно, их сделают специально для Вас, цена и сроки в этом случае будут больше. 

                  Продумайте о теплосберегающих качествах лестницы нужен ли утепленный люк, а может быть люк с дополнительным утеплением или люк с дополнительной звука - и пожаро-безопасностью (лестница Nozycowe LUX), или достаточно люка из ДСП (дачный домик в котором живут только летом). Чем проще люк — тем дешевле. 
[image: image4.jpg]


                             [image: image5.jpg]



                  Существуют различные модели лестниц по конструкции рабочей поверхности (тетивы и ступеней) важно представлять характер эксплуатации, часто ли будете пользоваться, где будет находиться лестница. 

                  Лестница с металлическими направляющими и ступенями идеально подойдет для гаража или мастерской где вряд ли будут задумываться о чистоте обуви.
[image: image6.png]



                      Лестница с деревянными ступенями и металлическими направляющими - разумное соотношение цена-качество. Деревянная для дачного домика, ее можно затонировать в любой цвет. 
                      Металлическая лестница, работающая по принципу трамвайного пантографа (сжатия) на зависть украсит любой интерьер, и даже пожилые люди смогут легко разложить ее с высоты 3 метров (лестницы «Ножничная», «Ножничная Lux» и «Ножничная Termo»). 
[image: image7.jpg]



                 Для Вашего удобства рекомендуем приобрести ограждения проема люка, для безопасности нахождения на чердаке во время эксплуатации, а также поручни, которые помогут при подъеме и спуске с чердака.
[image: image8.jpg]



                Просим Вас внимательно изучить инструкцию по монтажу чердачной лестницы.

